ECB225-M

600ТВЛ | 1/3" цветная ПЗС матрица |нижний порог чувствительности >0,005 Лк | Питание 100-240 В | для использования в помещениях

Серия аналоговых видеокамер ECB устанавливают новый стандарт высокого разрешения. четкие изображения в условиях плохой освещенности и в режиме день/ночь не позволят вам ничего пропустить.

Новая DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. DPS III технология показывает исключительно детальные изображения при высоком ТВЛ разрешении. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность обеспечивает сверхвысокое разрешением изображения без смазывания.

Широкий динамический диапазон оптимизирует изображение, гарантируя, что темные области будут более заметными, сохраняя детали в светлых областях.

- СПЕЦИФИКАЦИИ

- Разрешение 600ТВЛ

- 1/3" цветная ПЗС матрица

- Механический ИК-фильтр

- Нижний порог чувствительности >0,005 Лк

- Экранное меню

- Питание 100-240 В

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C

- 4 года гарантии

- № детали: 0017-06019

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип камеры: Режим день/ ночь (тип ICR AGC)

- Система сигналов: PAL

- Матрица: 1/3 дюймовая матрица с высоким разрешением

- Установка объектива: Установка CS:

- переключением между режимами день/ночь: Механический ИК-фильтр

- Выход видеосигналов: 1Vpp, 75?,  коннектор PAL BNC мин. класса 2

- Освещение: 0,05 Лк (цветное), 0.005 Лк (черно-белая), F1.2, 30IRE

- Система сканирования: 2:1

- Частота чересстрочного сканирования (Н): 15,625kHz

- Частота сканирования (V): 50Гц

- Синх. Система: Внутренняя эффективная

- Количество пикселей: 752(H) x 582(V) 440K

- Горизонтальное разрешение: 600 ТВЛ (650 черно-белые ТВ линии)

- Соотношение "сигнал-помеха": Более 50 дБ (AGC откл.)

- Цифровое шумоподавление (SDNR): Низкая, средняя, высокая, откл.

- Баланс белого: ATW, ручной, Push

- AGC: Откл., SBLC откл., низкая, средння, высокая

- Защита от мерцаний: Вкл/выкл

- Экранное меню: Английский, Французский, Испанский, Русский

- Функция зеркала: Горизонтальная

- Зона конфиденциальности откл/выкл: (4 программируемые зоны)

- Определение движения: Вкл/выкл (4 программируемые зоны)

- Скорость работы электронного затвора: 1/60~1/120 000

- Эксплуатационный температурный режим и влажность: -100 ~ +500 / 30% ~ 80% ОВ

- Питание 100-240 В

- Размеры: 64(Вес) x 57.6(В) x 124.66(Д) мм

- Вес (нетто): 335 г

- Номер детали: 0017-06019